LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT 2

Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T..

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai Publisher. Perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, mengemas parameter tersebut ke dalam dokumen JSON menggunakan ArduinoJson, lalu memublikasikannya setiap 5 detik ke broker publik broker.hivemq.com.

Langkah Kerja Rangkaian:

- Pasang NodeMCU ESP8266 pada breadboard.

- Sensor DHT11/DHT22: Hubungkan pin VCC ke 3V3, pin GND ke GND, dan pin Data ke D4 (GPIO 2).

Langkah Kerja Pemrograman:

- Buka Arduino IDE, buat berkas sketsa baru (File > New Sketch).

- Tuliskan kode program berikut:

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi (Gunakan Hotspot Pribadi Anda)

const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";

const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik

const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";

const int mqttPort = 1883;

// IDENTITAS KLIEN (Wajib Unik! Ganti dengan NIM Anda agar tidak bertabrakan)

const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_NIM01";

// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri

const char* topicPubTelemetry = "kampus/labiot/nim_anda/telemetri";

// Konfigurasi Pin Sensor DHT

const byte dhtPin = 2;   // Pin D4 (GPIO 2)

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

unsigned long previousPublishTime = 0;

const unsigned long publishInterval = 5000; // Interval pengiriman 5 detik

void connectToWiFi() {

Serial.print("Menghubungkan ke Wi-Fi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWi-Fi Terkoneksi!");

Serial.print("Alamat IP Lokal: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void reconnectMQTT() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Menghubungkan ke MQTT Broker...");

if (client.connect(clientId)) {

Serial.println(" Sukses Terhubung!");

} else {

Serial.print(" Gagal, kode status rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println(". Mencoba kembali dalam 5 detik...");

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

connectToWiFi();

client.setServer(mqttServer, mqttPort);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnectMQTT();

}

client.loop(); // Memelihara sesi TCP dan keep-alive ping

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousPublishTime >= publishInterval) {

previousPublishTime = currentMillis;

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

// Proteksi pembacaan sensor DHT

if (isnan(t) || isnan(h)) {

Serial.println("Peringatan: Gagal membaca data DHT!");

return;

}

// Alokasi dokumen JSON statis

StaticJsonDocument<256> doc;

doc["node_id"] = clientId;

doc["suhu"] = serialized(String(t, 2));       // Format desimal 2 angka di belakang koma

doc["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));

// Serialisasi JSON ke dalam array buffer karakter

char jsonBuffer[256];

serializeJson(doc, jsonBuffer);

// Publikasi paket data ke Broker

bool isSuccess = client.publish(topicPubTelemetry, jsonBuffer);

if (isSuccess) {

Serial.print("Telemetri Terkirim [");

Serial.print(topicPubTelemetry);

Serial.print("]: ");

Serial.println(jsonBuffer);

} else {

Serial.println("Peringatan: Gagal memublikasikan paket!");

}

}

}

- Ganti NAMA_WIFI_ANDA, PASSWORD_WIFI_ANDA, clientId (gunakan NIM Anda), dan topik kampus/labiot/nim_anda/telemetri dengan NIM pribadi Anda.

- Unggah (upload) program ke NodeMCU ESP8266, buka Serial Monitor pada baud rate 115200.

- Amati log: ESP8266 akan terhubung ke Wi-Fi, melakukan jabat tangan dengan broker broker.hivemq.com, dan memublikasikan paket JSON setiap 5 detik.

Penjelasan Singkat Kode:

- WiFiClient espClient; : Membuka antarmuka soket jaringan TCP level dasar pada cip ESP8266.

- PubSubClient client(espClient); : Menginisialisasi objek protokol MQTT yang beroperasi di atas soket jaringan espClient.

- client.setServer(mqttServer, mqttPort); : Menetapkan alamat host broker dan port layanan (1883 merupakan port standar MQTT teks terbuka / tanpa TLS).

- client.loop(); : Fungsi wajib. Rutinitas ini bertugas memproses paket TCP masuk, menjaga interval keep-alive ping dengan server agar koneksi tidak diputus paksa (timeout), serta mengelola antrean pesan.

- StaticJsonDocument<256> doc; : Mengalokasikan blok memori tetap di SRAM (sebesar 256 byte) untuk menampung pohon objek JSON tanpa memicu fragmentasi memori heap.

- serializeJson(doc, jsonBuffer); : Mengubah pohon objek JSON menjadi representasi string karakter padat yang siap ditransmisikan.

Hasil dokumentasi dari tugasbisa

Bisa dlihat program berhasi mengirim telementri suhu dan kelembapan

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai Subscriber. Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi callback NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu LED indikator secara seketika.

Langkah Kerja Rangkaian:

- Pertahankan sensor DHT pada pin D4 dari Praktikum 1.

- LED Indikator: Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D1 (GPIO 5), dan hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) ke Resistor 220 Ωyang menuju ke GND.

Langkah Kerja Pemrograman:

- Buat sketsa baru di Arduino IDE, lalu masukkan kode berikut:

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi

const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";

const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik

const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";

const int mqttPort = 1883;

const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_NIM01_Sub";

// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri

const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/nim_anda/perintah";

// Konfigurasi Pin Indikator LED

const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void connectToWiFi() {

Serial.print("Menghubungkan ke Wi-Fi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWi-Fi Terkoneksi!");

}

// Callback otomatis: Berjalan saat mendeteksi paket masuk pada topik terdaftar

void onMessageReceived(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.println("========================================");

Serial.print("Pesan Baru Masuk pada Topik: ");

Serial.println(topic);

// Ubah deretan byte payload menjadi string aman dengan null-terminator

char payloadStr[length + 1];

memcpy(payloadStr, payload, length);

payloadStr[length] = '\0';

Serial.print("Payload Diterima: ");

Serial.println(payloadStr);

// Deserialisasi (Parsing) JSON

StaticJsonDocument<256> doc;

DeserializationError error = deserializeJson(doc, payloadStr);

if (error) {

Serial.print("Gagal parsing JSON: ");

Serial.println(error.f_str());

return;

}

// Evaluasi Parameter 'led' (Format yang diharapkan: {"led": 1} atau {"led": 0})

if (doc.containsKey("led")) {

int stateLED = doc["led"];

digitalWrite(ledPin, stateLED == 1 ? HIGH : LOW);

Serial.printf("--> Aksi: Status LED diubah menjadi %s\n", stateLED == 1 ? "MENYALA (ON)" : "PADAM (OFF)");

}

Serial.println("========================================");

}

void reconnectMQTT() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Mencoba koneksi MQTT...");

if (client.connect(clientId)) {

Serial.println(" Terhubung!");

// Segera daftarkan subskripsi topik perintah sesaat setelah koneksi pulih

client.subscribe(topicSubCommand);

Serial.print("Subskripsi Topik: ");

Serial.println(topicSubCommand);

} else {

Serial.printf("Gagal (rc=%d). Ulangi dalam 5 detik...\n", client.state());

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// Status awal LED padam

digitalWrite(ledPin, LOW);

connectToWiFi();

client.setServer(mqttServer, mqttPort);

client.setCallback(onMessageReceived); // Daftarkan fungsi callback

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnectMQTT();

}

client.loop(); // Wajib untuk mendengarkan pesan masuk

}

- Unggah kode ke board NodeMCU Anda.

Penjelasan Singkat Kode:

- client.setCallback(onMessageReceived); : Mendaftarkan fungsi penangan paket data masuk (callback function). Kapan pun broker mengirimkan pesan yang sesuai dengan topik subskripsi, fungsi onMessageReceived akan dipicu secara otomatis.

- client.subscribe(topicSubCommand); : Mengirimkan instruksi subskripsi ke broker bahwa klien bersedia menerima semua pesan yang dialirkan ke topik tersebut.

- deserializeJson(doc, payloadStr); : Mengurai teks string JSON mentah dan menyusunnya kembali menjadi struktur pohon data yang kuncinya dapat diperiksa melalui doc.containsKey() dan nilainya dapat diekstrak secara langsung.

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (Full-Duplex Telemetry & Control). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.

Langkah Kerja Pemrograman:

- Masukkan kode terpadu berikut ke Arduino IDE:

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi

const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";

const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik

const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";

const int mqttPort = 1883;

const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_NIM01_Full";

// Pembagian Topik Mandiri

const char* topicPublish   = "kampus/labiot/nim_anda/telemetri";

const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/nim_anda/kendali";

// Alokasi Pin Perangkat Keras

const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)

const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

unsigned long lastTelemetryTime = 0;

const unsigned long telemetryInterval = 4000; // Siklus kirim 4 detik

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

char incomingBuffer[length + 1];

memcpy(incomingBuffer, payload, length);

incomingBuffer[length] = '\0';

Serial.println("----------------------------------------");

Serial.printf("[KONTROL DITERIMA] Topik: %s | Payload: %s\n", topic, incomingBuffer);

StaticJsonDocument<256> doc;

DeserializationError err = deserializeJson(doc, incomingBuffer);

if (err) {

Serial.println("Gagal membedah payload JSON!");

return;

}

if (doc.containsKey("led")) {

int val = doc["led"];

digitalWrite(ledPin, val == 1 ? HIGH : LOW);

Serial.printf("--> [INDIKATOR] Status LED diubah: %s\n", val == 1 ? "MENYALA" : "PADAM");

}

Serial.println("----------------------------------------");

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Menghubungkan kembali ke Broker...");

if (client.connect(clientId)) {

Serial.println(" Sukses Terhubung!");

client.subscribe(topicSubscribe);

Serial.printf("Subskripsi Topik: %s\n", topicSubscribe);

} else {

Serial.printf("Gagal (rc=%d). Coba lagi dalam 4 detik...\n", client.state());

delay(4000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

digitalWrite(ledPin, LOW);

dht.begin();

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Menghubungkan Wi-Fi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWi-Fi Terkoneksi!");

Serial.print("IP Address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

client.setServer(mqttServer, mqttPort);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop(); // Memelihara sesi TCP dan memproses callback masuk

unsigned long now = millis();

if (now - lastTelemetryTime >= telemetryInterval) {

lastTelemetryTime = now;

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

if (!isnan(t) && !isnan(h)) {

StaticJsonDocument<256> docOut;

docOut["node_id"] = clientId;

docOut["suhu"] = serialized(String(t, 2));

docOut["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));

docOut["status_led"] = digitalRead(ledPin);

char buffer[256];

serializeJson(docOut, buffer);

bool success = client.publish(topicPublish, buffer);

if (success) {

Serial.printf("[TELEMETRI TERKIRIM] %s\n", buffer);

} else {

Serial.println("[ERROR] Gagal memublikasikan telemetri!");

}

}

}

}

Hasil dari praktikum